ИспЦ ЭМАиП   ОАО «Могилевлифтмаш»                         Протокол № ________________

03.05.2023г.

Тип АИР80В6У2			№ 1193468

U= 380 В		P2= 1,1 кВт	   2р= 6	    Соединение фаз: Звезда

Режим работы: S1                                      Энергоэффективность: IE1

Признак соединения фаз*: 1

Особенности изготовления, испытания: ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Влажность: 45% 		    Атм. давление: 100 кПа

Стенд: БМ 1186-00-00                          аттестован: 10.03.19г-10.03.26г

Внешний осмотр: +

Параметры испытаний: Uисп= 380 В,  Рисп=  1100 Вт, 2р=6

| Сопротивление между болтом заземления и любой металлической частью двигателя | I=25 А, U не более 2,0 В ВЫДЕРЖАЛ |
| --- | --- |

| Сопротивление R, Ом | Температура, ºС | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| U1-U2 (U-V) (Главная обмотка**) | V1-V2 (V-W) (Вспомог. обмотка**) | W1-W2 (W-U) |  | Сопротивление изоляции обмоток статора (холодн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,4690 | 6,4660 | 6,4670 |  | относительно корпуса | между обмотками |
| 6,4660 | 6,4660 | 6,4680 |  | Ом | МОм |
| 6,4650 | 6,4650 | 6,4690 |  | 500 | 500 |

Холостой ход

| № | U, В | I, А | Р, Вт | R(R║), Ом |  | Испытание междувитковой изоляции на электрическую прочность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 493,7 | 6,630 | 1194,4 | 6,9614 |  |  |
|  | 418,7 | 3,300 | 341,5 |  |  |  |
|  | 380,2 | 2,380 | 193,5 |  |  |  |
|  | 360,7 | 2,070 | 151,9 |  |  | U=1,3Uн ; 3(1***) мин |
|  | 341,6 | 1,840 | 125,2 |  |  | Соответствует |
|  | 285,3 | 1,380 | 78,2 |  |  |  |
|  | 227,4 | 1,030 | 48,6 |  |  | * 1-три конца |
|  | 189,5 | 0,820 | 34,7 |  |  | 2- шесть концов |
|  | 151,3 | 0,640 | 23,9 |  |  | 3- однофазный двигатель |
|  | 113,6 | 0,470 | 15,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **-однофазный двигатель |
|  |  |  |  |  |  | ***-если Iхх(при 1,3Uн )>Iн, 4АС |

Короткое замыкание                                                          R=  7,2000 Ом

| № | U, В | I, А | P, Вт | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100,6 | 2,938 | 351,4 | 1,4 |
|  | 380,8 | 12,543 | 6424,4 | 26,8 |

Нагрев 		Режим работы:  S1

|  | I, А | Р, Вт | N, об/мин | М, Н∙м | t , С |  |  | R, |  | Сопрот. изоляции обмоток статора (горяч.), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rizoled относит. корпуса | rizoled между обмоткам |
| С нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рабочая характеристика | до РХ: | Температура, ºС |  |  | R, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | U, В | I, А | Р, Вт | N, об/мин | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 380,25 | 4,484 | 2466,35 | 831,8 | 17,6 |
|  | 380,80 | 3,750 | 1990,71 | 874,4 | 14,7 |
|  | 381,38 | 3,129 | 1533,90 | 910,8 | 11,5 |
|  | 381,67 | 2,668 | 1113,25 | 940,8 | 8,3 |
|  | 381,85 | 2,414 | 774,91 | 963,7 | 5,4 |
|  | 379,06 | 2,268 | 482,11 | 981,6 | 2,8 |

|  | После РХ: | Температура, ºС |  |  | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 8,0265 |

Механическая характеристика            ВАХ

|  | max |  |  | min |  |  | Шум дБА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 374,47 |  |  | 380,23 |  |  | t= 0С, φ= 0 %, р= 0 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| М, Н∙м | 25,06 |  |  | 21,84 |  |  | 1,3 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| N,об/мин | 461 |  |  | 712,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Виброскорость, мм/с |  |  |  |  |  | Вибросмещение, мкм |  |  |  |  |  | Виброускорение, м/с2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругое | 2,3 | 2,4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | -1 | -1 |
| Жесткое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электрическая прочность изоляции U= 2 В, 1мин. ВЫДЕРЖАЛ.

Испытание при повышен. частоте вращения N=1.2Nmах(безоп/ном)., 2мин. ВЫДЕРЖАЛ.

Испытание на перегрузку по току I=1,5Iн, 2мин. ВЫДЕРЖАЛ (Rизол НЕ ПРОВОДИЛОСЬ )

4АС:Работоспособность: 0,74Uн (Мном) 15с НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, 1,13Uн(Мном) 15с НЕ ПРОВОДИЛОСЬ

Масса 100 кг

Испытатель: _____________________  (Зубарев А.М.)