ИспЦ ЭМАиП   ОАО «Могилевлифтмаш»                         Протокол № ________________

03.08.2023г.

Тип АИР80A6У2			№ 1243419-1

U= 380 В		P2= 0,75 кВт	   2р= 6	    Соединение фаз: Звезда

Режим работы: S1                                      Энергоэффективность: IE1

Признак соединения фаз*: 2

Особенности изготовления, испытания: превышение Р0

Влажность: 50% 		    Атм. давление: 100 кПа

Стенд: БМ 1186-00-00                          аттестован: 10.03.19г-10.03.26г

Внешний осмотр:

Параметры испытаний: Uисп= 380 В,  Рисп=  750 Вт, 2р=6

| Сопротивление между болтом заземления и любой металлической частью двигателя | I=25 А, U не более 2,0 В НЕ ИСПЫТЫВАЛОСЬ |
| --- | --- |

| Сопротивление R, Ом | Температура, ºС | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| U1-U2 (U-V) (Главная обмотка**) | V1-V2 (V-W) (Вспомог. обмотка**) | W1-W2 (W-U) |  | Сопротивление изоляции обмоток статора (холодн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,3110 | 21,2780 | 21,3050 |  | относительно корпуса | между обмотками |
| 21,3110 | 21,2810 | 21,2340 |  | МОм | МОм |
| 21,3140 | 21,2780 | 21,3050 |  | 500 | 500 |

Холостой ход

| № | U, В | I, А | Р, Вт | R(R║), Ом |  | Испытание междувитковой изоляции на электрическую прочность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 494,50 | 5,240 | 1596,40 |  |  |  |
|  | 418,10 | 2,940 | 508,40 |  |  |  |
|  | 380,19 | 2,089 | 244,90 |  |  |  |
|  | 361,60 | 1,795 | 197,94 |  |  | U=1,3Uн ; 3(1***) мин |
|  | 341,30 | 1,600 | 147,50 |  |  | Не измерялось |
|  | 284,10 | 1,150 | 81,90 |  |  |  |
|  | 228,40 | 0,850 | 47,80 |  |  | * 1-три конца |
|  | 189,40 | 0,680 | 32,80 |  |  | 2- шесть концов |
|  | 151,30 | 0,530 | 21,80 |  |  | 3- однофазный двигатель |
|  | 114,40 | 0,390 | 14,00 | 24,873 |  |  |
|  | 114,40 | 0,390 | 14,00 | 24,873 |  | **-однофазный двигатель |
|  |  |  |  |  |  | ***-если Iхх(при 1,3Uн )>Iн, 4АС |

Короткое замыкание                                                          R=   Ом

| № | U, В | I, А | P, Вт | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нагрев 		Режим работы:  S1

|  | I, А | Р, Вт | N, об/мин | М, Н∙м | t , С |  |  | R, |  | Сопрот. изоляции обмоток статора (горяч.), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без нагрузки | 2,061 | 257,91 | 995,4 | 0,4 |  |  |  |  |  | rizoled относит. корпуса | rizoled между обмоткам |
| С нагрузкой | 2,354 | 1110,98 | 906,5 | 8,0 |  |  | 29,9 | 27,6800 |  |  |  |

| Рабочая характеристика | до РХ: | Температура, ºС |  |  | R, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29,9 | 27,6800 |

| № | U, В | I, А | Р, Вт | N, об/мин | М, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 380,02 | 3,291 | 1809,97 | 814,3 | 12,3 |
|  | 380,63 | 2,685 | 1394,84 | 871,1 | 9,9 |
|  | 380,20 | 2,343 | 1109,77 | 905,2 | 7,9 |
|  | 380,80 | 2,094 | 822,07 | 937,9 | 5,7 |
|  | 380,87 | 1,996 | 604,45 | 960,9 | 3,8 |
|  | 379,74 | 1,982 | 396,25 | 981,3 | 1,9 |

|  | После РХ: | Температура, ºС |  |  | R, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Механическая характеристика            ВАХ

|  | max |  |  | min |  |  | Шум дБА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 378,12 |  |  | 380,58 |  |  | t= 0С, φ= 0 %, р= 0 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| М, Н∙м | 17,47 |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N,об/мин | 724,7 |  |  | 190,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Виброскорость, мм/с |  |  |  |  |  | Вибросмещение, мкм |  |  |  |  |  | Виброускорение, м/с2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электрическая прочность изоляции U= 380 В, 1мин. НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

Испытание при повышен. частоте вращения N=1.2Nmах(безоп/ном)., 2мин. НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

Испытание на перегрузку по току I=1,5Iн, 2мин. НЕ ПРОВОДИЛОСЬ (Rизол НЕ ПРОВОДИЛОСЬ )

4АС:Работоспособность: 0,74Uн (Мном) 15с НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, 1,13Uн(Мном) 15с НЕ ПРОВОДИЛОСЬ

Масса  кг

Испытатель: _____________________  (Зубарев А.М.)